VOCI DI CAPITOLATO AR CHIC 100					IT

CHIC 100 è un sistema completo per la realizzazione di serramenti ad Anta Ribalta con portate fino a 100 kg:

- Disponibile in versione Standard e Logica

- Apertura dell’anta 180°

- Regolazione dell’anta nelle tre direzioni (altezza, larghezza e in compressione). Sono tutte micrometriche e indipendenti tra loro

- Fissaggio delle cerniere sul telaio tramite camme.

- Microventilazione di serie sul braccio

- Possibilità di regolare l’apertura del braccio T2 a Vasistas.

- Stesso braccio per la versione Standard e Logica.

- Possibilità di essere abbinato sulla base delle esigenze a Cremonese, martelline tradizionali o martelline senza basetta.

- Nottolini fissi ed incontri regolabili

Dati tecnici:

- Portata massima 100 kg

- Dimensioni Anta:

  - 600÷2500 mm Altezza

  - 445÷1500 mm Larghezza

- Regolazioni (mm):

  - Altezza (+2,5 ÷ – 1,0 mm)

  - Laterale (± 1,5 mm)

  - Compressione cerniera (+1,4 ÷ - 0,6 mm)

  - Compressione incontri (± 1,8 mm)

Certificazioni:

- EN13126-8 (inserire la stringa)

Testo per prescrizioni

Sistema Anta Ribalta GIESSE CHIC 100 con cerniere nascoste, apertura dell’anta a 180° e peso fino a 100 kg classificato secondo EN 13126-8, regolabile nelle 3 dimensioni (altezza, laterale e compressione). dotato di microventilazione regolabile in apertura di serie e sistema di sicurezza contro le errate manovre posto in prossimità della cremonese o martellina.

Per realizzare un meccanismo Anta Ribalta CHIC 100 sono necessari:

•	Kit cerniere + bracci

•	Kit meccanismi per cremonesi e martelline

•	Cremonese o martellina (disponibili in vari modelli da scegliere nella sezione di catalogo specifica)

AR CHIC 100 SPECIFICATIONS						EN

CHIC 100 is a complete system for the construction of Tilt-and-Turn windows with load capacities of up to 100 kg:

- Available in the Standard and Logica versions

- Sash opening to 180°

- Sash adjustment in three directions (height, width and compression). They are all micrometric and independent of each other

- Fixing the hinges to the frame by cams.

- Micro-ventilation, standard on the arm

- Can adjust the opening of the T2 arm on a bottom-hung window.

- Same arm for the Standard and Logica versions.

- Can be coupled as needed to a Cremone, conventional window handles or window handles without a plate.

- Fixed pawls and adjustable strikers

Technical data:

- Maximum load capacity 100 kg

- Sash dimensions:

  - 600-2500 mm Height

  - 445-1500 mm Width

- Adjustments (mm):

  - Height (+2.5 to – 1.0 mm)

  - Side (± 1.5 mm)

  - Hinge compression (+1.4 to - 0.6 mm)

  - Striker compression (± 1.8 mm)

Certifications:

- EN13126-8 (add string)

Text for instructions

GIESSE CHIC 100 Tilt-and-Turn system with concealed hinges, sash opening to 180° and weighing up to 100 kg classified according to EN 13126-8 adjustable in 3 dimensions (height, side and compression), equipped with adjustable micro-ventilation on opening as standard and safety system against incorrect operation located near the cremone or window handle.

Making a CHIC 100 Tilt-and-Turn mechanism requires:

•	Set of hinges + arms

•	Set of fastening mechanisms for Cremones and window handles

•	Cremone or window handle (available in different models to choose from in the specific catalogue section)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AR CHIC 100					ES

Funciones

CHIC 100 es un sistema completo para la realización de cerramientos con Hoja Oscilo Batiente con capacidades de hasta 100 kg:

- Disponible en versión Standard y Logica

- Apertura de la hoja 180°

- Regulación de la hoja en las tres direcciones (altura, ancho y compresión). Todas micrométricas e independientes entre sí.

- Fijación de las bisagras sobre el marco mediante levas.

- Microventilación de serie en el compás.

- Posibilidad de regular la apertura abatible del compás T2.

- Mismo compás en las versiones Standard y Logica.

- Se puede combinar, según las necesidades, con cremonas, martelinas tradicionales y martelinas sin placa.

- Bulones fijos y encuentros regulables

Datos técnicos:

- Capacidad máxima 100 kg

- Medidas de la hoja:

  - 600÷2500 mm Altura

  - 445÷1500 mm Ancho

- Regulaciones (mm):

  - Altura (+2,5 ÷ – 1,0 mm)

  - Lateral (± 1,5 mm)

  - Compresión bisagra (+1,4 ÷ - 0,6 mm)

  - Compresión encuentros (± 1,8 mm)

Certificaciones:

- EN13126-8 (insertar la cadena)

Texto para prescripciones

Sistema de Hoja Oscilo Batiente GIESSE CHIC 100 con bisagras ocultas, apertura de la hoja a 180° y peso de hasta 100 kg, clasificado según EN 13126-8, regulable en las 3 dimensiones (altura, ancho y compresión), suministrado de serie con microventilación regulable en apertura y sistema de seguridad contra maniobras incorrectas, situado junto a la cremona o la martelina.

Para realizar un mecanismo de Hoja Oscilo Batiente CHIC 100 se necesitan:

•	Kit bisagras + compases

•	Kit mecanismos para cremonas y martelinas

•	Cremona o martelina (disponibles en varios modelos, seleccionables en la sección correspondiente del catálogo)